变更内容

“★采用优质实芯理化板（厚度≥12.7mm），四周再加封边，台面承重 200kg/m”调整为：★采用优质实芯理化板（厚度 ≥ 12 mm），四周再加封边，台面承重 ≥ 200kg/m2。

一、化学性能：按照 GB/T 17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能检测方法”硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、乙酸（99%）、磷酸（85%）、丙酮（37%）、甲醛溶液（37%）、氢氟酸（48%）、二甲苯 77% H2SO4 溶液+70%HNO3 溶液、无水乙醇、柠檬酸、重络酸钾饱和液、等、最新标准达到 50 项以上全部 5 级。

调整为：一、化学性能：按照 GB/T 17657-2013“人造板及饰面人造板理化性能检测方法”进行测试。测试项目：硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、磷酸（85%）、丙酮（37%）、甲醛溶液（37%）、氢氟酸（48%）、H2SO4 (98%)等。检验结果均为“无明显变化”，分级结果为“5 级”。

二、物理性能: 按照国家化学标准进行检验，绝缘电阻率检测对点电阻的检验结果 1.4x1012Ω、牢度检验结果达到 4 级。表面耐龟裂性能达到 5 级表面无裂纹。护眼光泽度按照GB/T8807-1988 测试方法经测光仪检测值 60°角度光测试要小于<10.8 度，测试项达到 18 项以上。

调整为：二、物理性能: 根据国家标准 GB/T 17657-2013 测试，检测项目包含有：24 h 吸水率检测值，尺寸稳定性、握螺钉力、内胶合强度，漆膜硬度等。

三环保性能：甲醛测试要求. GB 18580-2001-甲醛释放量 (40 L 干燥器法),参照 GB 18580-2001 章节 6.3 方法测试.甲醛释放量限值 1.5、单位=mg/L、MDL=0.2、001=ND≤0.01mg/L; 重金属符合 GB/T26125-2011 环保检验标准,可溶性汞、可溶性镉、六价铬、从一溴联苯到十溴联苯、从一溴二苯醚到十溴二苯醚、达到 20 项以上未检测出。

调整为：三、环保性能：台面经国家标准(GB/T 9846.3-2004)测试，提供权威检测部门出具的甲醛释放量检测报告，甲醛释放量检测结果值为＜0.3mg/L，可直接用于室内。重金属检测根据GB/T26125-2011进行，测试项：铅、镉、汞等均未检测出。

- 按照 GB 2763-2014,NY/T 761-2008 方法进行检测：甲胺磷（mg/kg）标准要求≤0.05、克百威（mg/kg）标准要求≤0.02、乙酰甲胺磷（mg/kg）标准要求≤1，辛硫磷（mg/kg）标准要求≤0.05、氯氰菊酯（mg/kg）标准要求≤0.5、氯氟氰菊酯标准要求≤0.2，检验 11 项以上未检出达到健康环保。三聚氰胺的特殊转移：用 3%醋酸在 60 摄氏度浸泡 6 小时，检测结果小于 2.0（mg/kg），检测结论为：合格；（检测方法：EN 13130-1:2004 & DD CEN/TS 13130-27:2005）

调整为：此条删除。

1.3★实验台下柜体：钢制柜体符合 SEFA8M-2010 科学设备及家具协会-金属材料实验室级柜子、层板和桌子标准；钢制件喷涂符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求-家具》标准：投标人须提供合格的由权威机构出具的钢制柜体和钢制件喷涂的检测报告复印件盖生产厂家公章。

调整为：1.3★实验台下柜体：钢制柜体、钢制件符合环保部HJ2547-2016《环境标志产品技术要求-家具》标准。投标人须提供合格的由权威机构出具的钢制柜体和钢制件检测报告复印件盖生产厂家公章。