便携密集分布式光纤解调仪项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携密集分布式光纤解调仪 | 1 | 台 | 否 | 是 |

二、拟申报采购方式

□公开招标 □邀请招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判

□询价     √单一来源 □网上商城

三、其他

质保期：1年；

供货期：合同签订后180日历天；

四、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携密集分布式光纤解调仪 | 1台 | 采购需求应涵盖： （一）需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求（如计算机应在强制节能清单内等）； 便携密集分布式光纤解调仪，基于光时域定位技术（OTDR），实现了对分布式感测光缆的应变/温度多点测量。具有监测精度高、定位准确、实时性好等优势。集光电、硬件、信号处理等高新技术于一体，并进行轻便设计，内部自带电池供电，尤其适合于工程现场定期采集数据。同时可以使用该设备进行大型桥梁、隧道等土木工程监测系统；长深基坑参量监测系统；地面沉降、地裂缝等岩土变形监测；各类钢、混凝土的变形和内力测试，具有广泛的应用前景。 1.该仪器可以实现各种复杂工程地质条件的煤岩位移变形及应力监测，采用便携密集分布式光纤解调仪采集CO2致裂煤岩后煤岩应变及位移数据。 2.研究CO2致裂煤岩的影响半径及卸压范围、卸压时间效应、应力变化等。 3.通微地震测试技术相互验证，研究CO2致裂煤岩机理，对于煤矿井下瓦斯治理具有重要意义。 （二）需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范； GB3836.1—2000 矿用防爆电气设备 GB/T12173-2008 矿用一般型电气设备 AQ1029-2019 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范 MT1109-2011矿用位移传感器通用技术条件 MT/T1076-2008 煤炭地质钻探规程 AQ1043-2007矿用产品安全标志标识 AQ1023-2006煤矿井下低压供电系统及装备通用安全技术要求 MT/Tlll5-2011多基站矿井移动通信系统通用技术条件 （三）需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求； 1.波长测量范围（nm）：1528~1568 2.波长分辨力（pm）：1 3.波长重复性（pm）：±2 4.动态范围（dB）：30 5.单通道解调频率（Hz）：0.1 6.单通道测试距离（km）：1 7.单通道测点数量（个）：＞1000 8.通道数：2 9.光纤端口规格：FC/APC 10. 通讯接口：USB/RS232 11. 输入电源：AC220V，50Hz/ 12V DC/5A 12. 显示器类型：7英寸640*480背光彩色液晶屏 13. 功耗(W)：10（视环境温度而定） 14. 工作温度（℃）：-5~45 15. 工作湿度（%）：0~90（无结露） 16. 尺寸（长mm*宽mm*高mm）：23*275*135 17. 主机重量（kg）：＜4.5 （四）采购数量、采购项目交付或者实施的时间和地点； 采购数量：1台 交付及实施地点：河南理工大学重点实验室大楼925室 交付时间：签订合同后6个月内 （五）需满足的售后服务标准、期限、效率等要求； 需具有5人以上技术服务团队；交货后1年内提供无偿售后服务，设备提供终身质保。且甲方提出需求后，72小时内响应 （六）验收标准； 1、实现技术协议的各项功能，达到技术参数指标； 2、设备运转正常，能过按照要求检测相关参数。 （七）其他技术、服务等要求。 要求厂家在设备到货后两周内为甲方技术人员提供专门针对该仪器的培训，并由厂家在安装和调试阶段全程进行现场技术指导，并积极参与仪器厂家公司组织的各种培训活动。 |