MicroLabBox智能测控系统项目采购需求

一、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否 进口 | 是否 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MicroLabBox智能测控系统 | 1 | 套 | 是 | 是 |

二、拟申报采购方式

□公开招标 □邀请招标 □竞争性磋商 □竞争性谈判

□询价     ☑单一来源 □网上商城

三、其他

质保期：1年 ；

供货期：合同签订后 120 日历天；

技术负责人：

技术负责人电话：

技术负责人信箱：

采购申请单位签字盖章：

论证部门签字盖章：

2021  年  6  月 23  日

四、采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MicroLabBox智能测控系统 | 1套 | 功能描述：功能描述：MicroLabBox智能测控系统是一款适应于实验室环境使用的高性能实时仿真系统，可以帮助用户方便快速地建立起自己的控制、测试以及测量环境以验证控制策略的实用性。在机器人控制领域，可实现对机器人多自由度控制simulink模型算法的快速验证和迭代。在机电控制领域，MicroLabBox智能测控系统搭载高性能的处理器核心，可提供约100个不同类型的IO接口，且处理器对IO资源具备低延迟的高速控制交互性能，实时性强，可应用于各类机电控制系统的算法验证。包括：运动控制、机器人控制、医疗工程以及新型能源应用。 一、硬件要求 1处理器≥Freescale QorIQ P5020，双核，主频2 GHz，每核32 KB一级数据缓存、32 KB一级指令缓存、512 KB二级缓存，总2 MB三级缓存 从处理器：Freescale QorIQ P1011 800 MHz用于上位机通信 2存储空间≥1 GB DRAM，128 MB Flash存储空间 3接口：实时以太网接口：集成低延迟千兆级以太网IO接口 USB接口：USB 2.0接口用于经由配置USB接口的大容量存储设备进行数据记录 CAN接口：2通道 串行接口：2通道（使用RS232及RS485收发器） 4可编程FPGA：Xilinx Kintex-7 FPGA 5模拟输入：分辨率及类型：8通道，14位，10 MSPS，差分输入 24通道，16位，1 MSPS，差分输入输入电压范围：-10 到 +10 V 6模拟输出 分辨率及类型：16通道，16位，1 MSPS 输出电压范围：-10到+10 V 输出电流：±8 mA 7数字输入输出： 48通道双向数字IO，兼容2.5、3.3、5 V规格（单端型） 12通道双向差分数字IO用于连接传感器（RS422/485型） IO通道工作模式：开关量、频率量、SPI主节点通信以及电机控制模式 8电机控制IO功能：6个增量式编码器接口，其中：支持最多2个差分编码器接口，2个三相霍尔传感器接口，2个旋变器接口，2个SSI接口，2个EnDat接口，多相PWM输出，方波调制PWM。 9传感器供电： 1个恒定输出：12 V，最大3 W/250 mA 1个可调输出：2 -20 V，最大1 W/200 mA 10反馈部件：可编程蜂鸣器以及状态指示LED: 11防盗保护：Kensington防盗锁 冷却：主动温控风扇 12接插件： 2个Sub-D 50连接器 4个Sub-D 9连接器  3个RJ45以太网连接器（用于上位机及实时以太网接口） USB A型连接器（用于数据记录） 2 × 2个香蕉连接器用于传感器供电 13外形尺寸约310 × 250 × 115 mm 14供电：100 -240 V AC，50-60 Hz 功耗：125 W 二．软件要求 1. 基础版软件模块 功能描述：基础版是CD的必须模块，用于创建并管理所有实验，执行所有标定、测量等操作，其技术特点包括： 1.1采用拖放方式创建实验界面以及控件； 1.2可同步测量所有数据源； 1.3集成工程与实验管理功能； 1.4集成测量数据分析功能； 1.5兼容多个ASAM标准； 1.6支持经由仿真平台硬件（如：DCI-CAN1），通过PC总线接口访问CAN总线以进行CAN总线监测、数据记录等； 1.7提供操作版（Operator Version）以只允许使用实验，防止意外篡改； 1.8支持dSPACE VEOS以进行离线仿真； 1.9提供摄像头接口以及视频控件。 2. 基础版编译器 功能描述：是专用于为搭载了实时仿真系统的PowerPC处理器生成可执行目标代码的编译器。 3 基础版即指控制开发软件包 功能：涵盖了使用实时仿真系统进行快速控制原型开发或硬件在环测试所需的基础软件，包括： 3.1 RTI 3.2 ControlDesk Next Generation 3.3 Basic Version 3.4 Standard Platform Module 4.基础版扩展模块库 4.1 RTI EMC Blockset是RTI的扩展模块库，用于基于实时仿真系统建立针对电机控制的快速控制原型。 4.11可配置输入接口用于连接电机常用位置传感器，并自动解析测量电机转子位置以及转速：旋变器增量式编码器 霍尔传感器 EnDat或SSI绝对式编码器 4.12可配置输出接口以输出方波调制或正弦调制的PWM信号以控制电机逆变器电路； 4.13支持最多6相电机与16对极 4.14可合并两种传感器以外插计算电机转子位置； 4.15可配置在指定电机转子位置处产生硬件中断。 4.2 RTI FPGA Blockset FPGA板卡编程软件，用于配置FPGA通道及通讯 4.3 RTI_CAN Blockset ，用于CAN 通信集成建模，适用于快速控制原型应用。 三、服务要求 针对该项目，厂家需提供如下工程服务：相关验收：厂家硬件验收; 相关培训：厂家软硬件使用培训等; 提供厂家针对本项目的授权及售后服务承诺书。 |