河南理工大学网上商城项目采购申请表

一、基本情况

| 项目名称 | 智慧黑板购置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 | 附属小学 |  | 预算金额（元） | 176000 |  |
| 供货期 | 20天 | 质保期 | 三年 | 安装地点 | 附属小学 |

二、采购需求

| 序号 | 设备 名称 | 数量/单位 | 技术参数及相关要求 | 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧 黑板 | 4套 | 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过度平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔，整机均支持普通粉笔直接书写，抗冲击、不破碎、结实耐用；长4200mm，高1200mm，厚≤120mm。 2.中央主屏幕显示采用86英寸UHD超高清LED液晶屏，屏幕分辨率不低于3840*2160，显示比例16:9，钢化玻璃厚度3mm，钢化玻璃表面硬度9H。 3.中央主屏幕采用电容全贴合触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控。 4.嵌入式系统版本不低于安卓11.0或采用深度定制教学专用系统，内存不低于2GB，存储空间不低于8GB。 5.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 6.为便于操作智慧黑板，整机采用左右双侧边栏虚拟按键设计，通过侧边栏可调用音量+/-、亮度+/-、批注、主页等功能。 7.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射，Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。 8.整机内置非独立的高清摄像头，对角角度≥120度，像素值≥1300万，支持远程巡课等应用，整机内置摄像头（非外扩），PC通道下支持通过视频展台软件调用摄像头进行二维码扫码识别。整机内置摄像头、麦克风，无外接线材连接，无可见模块化拼接，未占用整机设备端口。 9.整机摄像头支持人脸识别、快速点人数、随机抽人，可识别镜头前的所有学生，并显示人脸标记、随机抽选。支持同时显示标记≥60人。 10.整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。 11.外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 12.整机支持蓝牙标准Bluetooth 5.2，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 二、内置电脑模块 13.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，实现无单独接线的插拔，低噪音铜管传导散热设计。 14.采用按压式卡扣固定安装，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 15.处理器：主板采用不低于H410芯片组，搭载Intel不低于 10代酷睿系列 Intel Core i5 处理器；内存：8G DDR4内存；硬盘：256G 固态硬盘。 16.内置电脑接口要求：≥1个HDMI 接口，≥3个 USB 接口。 17.电脑模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 三、视频展台 1.采用800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4.整机采用圆弧式设计，无锐角，同时托板采用磁吸吸附式机构，防止托板打落，方便打开及固定，避免机械式锁具故障率高的问题。 5.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过智慧黑板中的软件直接控制开关； 6. 带自动对焦摄像头；外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。 7. 具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因。 四、扩音套件 无线麦克风 1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 2.麦克风和功放音箱之间采用数字U段传输技术，有效避免环境中2.4G信号干扰，例如蓝牙及WIFI设备。 3.支持智能红外对码，以及UHF对码，可在2s内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。可与移动音箱或录播主机对码连接。 4.配合USB接收器连接一体机，具备翻页键功能，可远程操控一体机设备进行PPT/EN5教材翻页功能。 5.配合USB接收器连接一体机，可通过一体机对老师的声音进行录制。 6.采用触点磁吸式充电方式，支持快速充电与超低功耗工作模式，课间充电10分钟，实现80分钟续航。 7.麦克风距离音箱最大有效工作距离10米，保证全教室覆盖。 需配合同一品牌一体化有源音箱使用。 有源音箱 1.采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。 2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。 3.为确保与教室白色墙面一致，音箱采取白色外观设计，更加美观。 4.双音箱总重量不超过5KG。 5.输出额定功率≥2*15W，喇叭单元尺寸≥5寸。 6.端口：220V电源接口≥1个、Line in≥1个、USB≥1个。USB接口可外接U盘设备对音箱固件进行升级。 7.频率响应：110Hz~15KHz。 8.专门为教室声学环境设计的合适扩声效果，距离音箱10米处声压级达到75dB或以上。 9.音箱支持UHF频段的无线麦克风扩音接收，与WiFI不处于同一频段。 10.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 11.支持扩声和输入音源叠加输出。 12.支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。 13.支持智慧黑板显示设备通过蓝牙无线连接音箱，实现快速控制有源音箱音量的功能。 五、翻页笔 1. 支持电容触摸设备书写、无线控制发射器一体化设计。 2. 笔身配置四个物理按键，具备翻页、模拟激光笔、智能语音控制功能，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态。 3. 兼容白板软件、PPT、PDF等多种演示软件课件的远程翻页控制。 4. 内置高精度陀螺仪，具备模拟激光笔功能，可通过笔身按钮激活陀螺仪模拟激光功能，适用于加载防眩光设计的教学显示设备。 5. 支持笔身翻转矫正，笔身轻微倾斜时，水平移动智能笔，可瞬时矫正识别光标动作为水平移动。 6. 支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒。 7. 支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开PC内已安装的应用、可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料、可进行语音转写输入、支持PPT上下翻页，音量大小调整，返回桌面等操作。 8. 采用无线连接方式，远程控制最远距离：语音识别：5m；模拟激光：10m；上翻页、下翻页：25米。 9. 内部集成可充电电池设计，可连续不中断使用≥20小时，从无电到满电的充电时长≤2小时。 10. 支持智能休眠节电，智能笔20秒无人使用时自动进入休眠节电模式，按任意按键唤醒智能遥控笔。 六、无线键盘鼠标、USB hub 七、培训服务 智慧黑板厂家具备完善的信息化应用工具培训体系，可免费提供入校初级培训、提升培训、高阶培训、辅助学校开展信息化教研活动等；智慧黑板厂家具备线上培训、学习平台，方便老师及时查询和学习。 | 希沃BA86EN |