河南理工大学项目采购需求表

一、项目基本情况

| 项目名称 | 手持阵列式反射率辐射测量系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 | 测绘学院 |  | 项目类别 | 货物 □工程 □服务 |
| 预（概）算 | 90.5万元 |  | 最高限价 | 90.5万元 |
| 质保期 | 1年 |  | 供货期 | 合同签订后 30 日历天 |
| 合同类型 | 买卖合同 □建设工程合同 □委托合同 □物业服务合同 其他： |  | 定价方式 | 固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励 |
| 拟申报采购方式及原因 |  | □公开招标 □邀请招标 □框架协议 □竞争性谈判 □询价 单一来源 □竞争性磋商 原因：与教学和课题研究无缝对接，具有不可替代性和独占性。 |  |  |
| 采购活动时间安排 |  | 60天 |  |  |

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持阵列式反射率辐射测量系统SVC HR-512i | 3 | 套 | 是 | 是 |

三、采购需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持阵列式反射率辐射测量系统SVC HR-512i | 3套 | 一、用途：遥感类课程教学和相关课题研究 二、技术参数： 1．波长范围：350-1050nm 2．光谱分辨率：≦3.0nm, 350–1050 nm 3．探测器类型：512通道阵列式Si探测器 4．光谱采样带宽：≤1.5nm 5．波长精度：±0.5nm 6．波长重复性：±0.1nm 7．最小扫描时间：不低于10 毫秒，具备自动暗电流扣除，自动积分； 8．反射率数据可存储性：仪器主机机身须内置触摸功能高清QVGA液晶显示屏，能支持用户使用主机测量，反射率数据实时显示在仪器主机； 9．图像可视化：主机须内置高解析度彩色CCD相机实时记录所测反射率数据目标影像 10．GPS及角度计：主机机身须内置GPS模块和精密角度计 11．角度传感器模块：支持用户实时将反射率辐射计倾斜角度写入设备头文件中 12．无线通信模块：内置双蓝牙通讯模块，1个通信模块连接主机，另外1个通信模块可连接不低于4组外接传感器；可同步无线记录大气环境、温度、湿度等外部环境信息； 13．测量模式：无论是光纤模式，还是镜头测量模式，在测量反射率数据的同时，需要同时提供该测量目标的影像信息； 14．倾角信息：无论是光纤模式，还是镜头测量模式，在测量反射率数据的同时，需要同时提供测量倾斜角度信息，该信息同步保存在反射率数据的头文件当中； 15．配置：a.光学镜头: 标准4度视场(可拆卸)；b.野外便携箱: 坚固, 防水, 有高密度泡沫；c.配套软件: CD, 在Windows 系统下运行；d.标定文件: 提供波长和光学辐射标定文件；e.99%反射率反射板 |