河南理工大学项目采购需求表

一、项目基本情况

| 项目名称 | 超微量天平 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 | 材料学院 |  | 项目类别 | ☑货物 □工程 □服务 |
| 预（概）算 | 19.0万 |  | 最高限价 | 19.0万 |
| 质保期 | 1年 |  | 供货期 |  |
| 合同类型 | ☑买卖合同 □建设工程合同 □委托合同 □物业服务合同 其他： |  | 定价方式 | ☑固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励 |
| 拟申报采购方式及原因 |  | □公开招标 □邀请招标 □框架协议 □竞争性谈判 □询价 □单一来源 ☑竞争性磋商 原因： |  |  |
| 采购活动时间安排 |  | 60天 |  |  |
| 特定供应商资格 |  | 无 |  |  |
| 履约验收方案 |  | 依据合同条款验收 |  |  |
| 付款条件（进度及方式） |  | 依据合同条款付款 |  |  |
| 采购包划分情况 |  | 壹个采购包 |  |  |
| 采购申请单位意见 |  | 采购申请单位：（公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 论证部门意见 |  | 归口论证部门：（公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |

二、采 购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超微量天平 | 1 | 台 | 是 | 是 |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。

三、采购需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超微量天平 | 1台 | 参数： 01 ★称量范围：1.1g/2.1g/3.1g 02 ★可读性： 0.001mg/0.002mg/0.005mg 03 ★重复性(5%载荷)：±0.0004mg 重复性(100%载荷)：±0.0006mg 04 ★典型线性误差：±0.003 mg USP最小称量值（K=2,U=0.10%）：0.50-0.82 mg 05 ★稳定时间：5-10s，电位范围为±10V，电流范围为±250mA。 06 ★典型偏载误差：±0.003mg，灵敏度在+10°C 至 +30°C 之间漂移：1-2ppm/K 07 称盘，无磁性，磁化率低，耐腐蚀，外观精美。 08★彩色触摸屏7寸，多国语言切换支持中文显示。 ## 09 配有自动防风罩，具有自学习功能，防风罩玻璃表面镀有导电涂层，有效减小静电干扰，防风罩内置状态照明，交流阻抗的测量频率可达1MHz。 10 防风罩标配双侧红外感应运动传感器，开关防风罩。 ## 10 可优化天平适应性的称量参数设置，满足不同称量环境要求。可接续CV、LSV、BE、SCV、CA测试方法。 11 稳压器: 220V-50HZ 10A 12.防震台：金属防静电支架，大理石面板，尺寸40*60com ## 13. 可选配手势红外感应：可分配4种不同的手势命令，如，开关门，去静电，去皮，打印等，实现全程无触碰操作，效率更高。 ## 14. 可选配外置气象塔用于监测环境变量，同时确保温度、压力和湿度不会对结果产生负面影响。 15. ★质保期1年。提供厂家的授权书和售后服务承诺，彩页及技术证明文件。 16. 配置： ①电子天平（主机+触摸屏） ②红外感应自动开关门防风罩 ③防震台 ④稳压器 |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。