河南理工大学项目采购需求表

一、项目基本情况

| 项目名称 | 自动金相检测系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 | 材料学院 |  | 项目类别 | ■货物 □工程 □服务 |
| 预（概）算 | 36万 |  | 最高限价 | 36万 |
| 质保期 | 1年 |  | 供货期 | 合同签订后3个月 |
| 合同类型 | ■买卖合同 □建设工程合同 □委托合同 □物业服务合同 其他： |  | 定价方式 | ■固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励 |
| 拟申报采购方式及原因 |  | □公开招标 □邀请招标 □框架协议 □竞争性谈判 ■询价 □单一来源 □竞争性磋商 原因： |  |  |
| 采购活动时间安排 |  | 60天 |  |  |
| 特定供应商资格 |  | 无 |  |  |
| 履约验收方案 |  | 依据合同条款验收 |  |  |
| 付款条件（进度及方式） |  | 依据合同条款付款 |  |  |
| 采购包划分情况 |  | 壹个采购包 |  |  |
| 采购申请单位意见 |  | 采购申请单位：（公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 论证部门意见 |  | 归口论证部门：（公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |

二、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动金相显微镜 | 1 | 台 | 是 | 是 |
| 2 | 台式机 | 1 | 台 | 否 | 否 |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。

三、采购需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动金相显微镜 | 1 | - 总体要求 要求显微镜在科学研究机构、高校科研、工厂理化等实验室有广泛应用，整体系统具备金属材料分析、材料表面荧光染色标记、材料性能分析、原材料检验、材料失效分析等检测，或工艺处理后材料表面结构的研究分析工作，提供直观的分析结果。 - 详细参数要求 *1、基本要求：科研级大型倒置金相显微镜，镜体重量≥25KG，整体重量≥35KG，确保为大型机，抗干扰能力强。 2、要求具备国际最先进的无限远轴向、径向双重色差校正及反差增强型光学系统，同时采用45mm齐焦距离。 3、软件自动匹配标尺：显微镜连接电脑后软件识别当前物镜放大倍数，自行切换正确标尺，软件可自动光强管理。 4、目镜和测微尺：10X宽视野目镜，视场数≥25mm ，要求目镜内置10/100目镜测微尺。 5、光源及光路：预定中心高亮度LED照明，有效使用寿命在60000小时以上。 6、放大倍数：50X-1000X； 7、至少具备六位功能模块，具备明场、暗场、偏光、UC-3D等观察方法，其中后续可升级U/G/B荧光模块； *8、高精度6孔≥30mm超大口径的带编码物镜转盘，可同时安装6只物镜。同时带绝对编码，物镜倍数可以自动被软件识别，并自动切换标尺文件，保证测量永不出错。 *9、物镜：研究级高精度无限远消色差明暗场物镜5个，每个物镜螺纹孔径≥30mm，5个物镜分别是： 5X，NA.≥0.12、10X，NA.≥0.25、20X，NA.≥0.40、50X，NA.≥0.75、100X，NA.≥0.85，均为干系物镜。 *10、大尺寸机械载物台：行程≥90×50mm。配置5mm、10mm及20mm物台板各一块。 *11、数码照相装置：采用显微镜原厂数码摄像头，有效像素≥600万像素，像素点≥2.3um*2.3um，传输速度≥32FPS，要求采用USB3.0采集传输方式。实时采集、可同步捕捉动态图像，视场大而均匀。高灵敏度摄像头采集出来的图像色彩更自然、逼真。 12、金相分析软件：通用功能具有图像拍照获取、安全可靠的数据管理、多种图像处理方式、图像分割及处理、几何参数测量、特征物提取、图像拼接、图像标注、各种处理操作、模块化检测报告等等。专用功能符合中国GB和部分美国ASTM相关材料标准。 |
| 2 | 台式机 | 1 | 配置不低于:13代英特尔酷睿I5处理器/16GB内存/1T高速固态硬盘/蓝牙无线网卡+2.5Gb有限网卡/27寸液晶显示器 |