河南理工大学项目采购需求表

一、项目基本情况

| 项目名称 | 煤岩高温气化三轴力学测试系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 | 能源学院 |  | 项目类别 | 货物 □工程 □服务 |  |
| 预（概）算 | 92万 |  | 最高限价 | 92万 |  |
| 质保期 | 一年质保 |  | 供货期 | 合同签订后90日历天 |  |
| 合同类型 | 买卖合同 □建设工程合同 □委托合同 □物业服务合同 其他： |  | 定价方式 | 固定总价 □固定单价 □成本补偿 □绩效激励 |  |
| 技术联系人 | 余伊河 | 联系电话 | 18790204767 | 联系信箱 | yyhcmsj@hpu.edu.cn |
| 拟申报采购方式及原因 |  | □公开招标 □邀请招标 □框架协议 □竞争性谈判 □询价 单一来源 □竞争性磋商 原因： |  |  |  |
| 采购活动时间安排 |  | 60天 |  |  |  |
| 特定供应商资格 |  | 无 |  |  |  |
| 履约验收方案 |  | 依据合同条款验收 |  |  |  |
| 付款条件（进度及方式） |  | 依据合同条款付款 |  |  |  |
| 采购包划分情况 |  | 壹个采购包 |  |  |  |
| 采购申请单位意见 |  | 采购申请单位：（公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 论证部门意见 |  | 归口论证部门：（公章） 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

二、采购清单

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤岩高温气化三轴力学测试系统 | 煤炭气化剂注入模块 | 1 | 套 | 否 | 是 |
|  |  | 煤岩高温三轴加载模块 | 1 |  |  |  |
|  |  | 煤炭气化监测模块 | 1 |  |  |  |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。

三、采购需求

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤岩高温气化三轴力学测试系统 | 煤炭气化剂注入模块 | 1 | （1）水蒸气发生器：蒸发量：≥10kg/h；工作压力：≥0.4MPa；蒸汽温度：150℃。（2）气化剂混合器：工作压力：1MPa；容积：0.1m3。（3）空气压缩机：匹配功率4.0kW；工作压力：0.8MPa；工作流量：0.6m3/min。 |
|  |  | 煤岩高温三轴加载模块 | 1 | （1）岩石三轴加载系统：标准试件尺寸：圆柱形50×100mm；最大轴向载荷：250kN；轴向位移：0~100mm；最大围压：30MPa；位移测量精度：≤±1%。（2）加热室：电热丝加热，最高温度180℃。 |
|  |  | 煤炭气化监测模块 | 1 | （1）多通道数据采集处理可视化系统：通道数：16；供电：24VDC；变送输出：4-20mA；采样周期：1~3600s（可设置）。（2）气体冷却净化器：介质温度：20~300℃；工作流量：1~10Nm3/h；工作压力：≤5MPa |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。