二、采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫描阀模块 | 4 | 个 | 否 |  |
| 2 | 配套数据传输采集系统 | 1 | 套 | 否 |  |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整。

三、采购需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫描阀模块 | 4 | 1 支持数字温度补偿 2 支持单独的偏移和热零点补偿 3 支持自动切换参考压力 4 支持在线校准，满量程校准、多点校准 5 支持内部软件触发、外部硬件同步触发 6 可选温度传感输出 性能参数@25℃ 7 单模块通道数：64 通道 8 压力类型：干燥、无冷凝、无腐蚀气体 9 气动接口：1.1mm 直径凸起钢管 10 采集频率：大于300Hz(64 通道同时采集) 11 总热误差：±0.01% FS/ºC range <10 in WC 12 静态精度： ±0.15% range < 10 in WC 13 输出： 网络信号输出 14 电气连接：15针超小型接头 15 供电方式： +6VDC 16 供电电流： 400mA 17 模块尺寸：长、宽、高分别不大于85mm、35mm、35mm。 18 工作温度： -10℃~50℃ 19 储存温度： -20℃~100℃ |
| 2 | 配套数据传输采集系统 | 1 | 1 压力扫描阀专用线缆(15米) 2 HPT-CJZJ型采集主机 （含电源、交换机及推阀气路控制） 支持扫描阀数量： 8个 信号传输方式： 支持以太网10/100BaseT、TCP/UDP协议，设备IP可修改 启动方式： 通过开关闭合自动重新启动 采集数据格式： TCP/UDP数据包 供电方式： 18～36VDC 供电电流： 3.2A 气路输入接口： 具有正压（80～125PSIG）和负压（真空泵）气路输入接口 气路输出接口： 具有控制气路输出接口，用于压力扫描模块推阀 与扫描阀电气连接： 15针DB接头 与电脑电气连接： MS3114E14-15P 工作温度： 0℃～70℃ 储存温度： -20℃～70℃ 相对湿度： 95% 尺寸： 254x178x89（mm） 3 PSI DEMO采集软件一套（含主机参数设置，数据显示及存储），数据格式为*.txt 和*.xls |

注：该表仅供参考，可根据项目实际情况进行调整