灭火器适用火灾类别表

|  | 干粉灭火器 | 水基灭火器 | 洁净气体灭火器 | 二氧化碳灭火器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A类火灾（固体物质火灾） | 适用 | 适用 | 适用 | 不适用 |
| B类火灾（液体火灾或可熔化固体物质火灾） | 适用 | 适用 | 适用 | 适用 |
| C类火灾（气体火灾） | 适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| E类火灾（带电火灾、物体带电燃烧的火灾） | 适用 | 适用（注） | 适用 | 适用 |
| F类火灾（烹饪器具内的烹饪物火灾） | 不适用 | 适用（注） | 不适用 | 不适用 |

注：并非所有水基灭火器均适用E类火灾和F类火灾，具体以产品检验报告和铭牌标识为准。目前尚没有通用的D类火灾（金属火灾）灭火器，实际应用中，应根据具体应用场所和金属的种类、物态及其特性选择适用于特定金属的专用灭火器，并经实验确定。