	序号
	设备名称
	数量/预算
	技术参数及相关要求
	品牌型号

	1
	LED屏
	数量：
4套
预算：39万元
	1. 像素点间距：≤3.91mm,整屏尺寸宽度≥5M，高度≥2.5M

2. 单元板分辨率：≥4096Dots，单元尺寸：250mm*250mm

3. 刷新率≥7680Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项

4. 像素构成：1R、1G、1B

5. 封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，表面黑化处理，表面不反光

6. 驱动方式：恒流驱动；控制方式：同步控制系统；维护方式：前后双向维护

7. 底壳：模组可做45°单板斜角底壳；套件材质：采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质

8. 整屏平整度：≤0.04mm；模组平整度：≤0.03mm

9. 反光率≤1%；0-4600cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性≥98%

10. 色温：800-18000K；色温误差：白平衡状态下色温在 6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K；色域空间：≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace 覆盖率≥170%YUV(PAL)

11. 对比度≥8800：1；水平视角≥160°，垂直视角≥160°

12. 灰度等级≥14bit，低亮高灰：采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置

13. 峰值功耗≤350W/m²，平均功耗≤120W/m²
14. 供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作；输入电压：支持宽压输入在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC

15. 为了所投LED显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合VW-1/UL94V-0

16. 防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP65

17. 箱体模块化设计：后盖带快速连接锁件，电源盒后盖一键打开或锁紧，维护极方便快捷；箱体为铝合金材质，箱体高精度设计，带有自动连接锁杆，方便快速拆装；箱体自带提手，方便箱体拿取、维护、安装，连接螺丝带自动定位功能； 箱体底部带有定位、防磕二合一柱，可实现快速安装并防止撞灯

18. 模组采用高分子塑胶材质，平整度好，散热效果佳；单个模组设置序列号，使维修更换后不存在色差，模组使用强磁铁，维护方便快捷，连接更加稳定

19. 保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；支持箱体拼接自动对位设计，具有拼缝微调功能；箱体支持X/Y/Z六向调节，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节

20. 数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示

21. 具有多点测温系统、通讯检测、电源检测、可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信息

22. 正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃

23. 支持手机、平板可视化控制LED大屏，切换播放内容，定制播放计划等；支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口；支持一键点屏技术，开机后自动识别系统连接，无需重置系统配置；支持联网一键下载程序文件和调试

24. 防信号远程窃密技术：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，从99KHz~1.2GHz,抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用；干扰信号强度10KHz~230MHz：小于90dBuV；干扰信号强度235MHz~l.2GHz：小于97dBuV；传导抑制＞36dB；可以单机使用、可以组网使用

25. 防电力远程窃密技术：采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备；覆盖范围:1.1KHz~1.5GHz；输入/输出电源滤波设计抑制信号强度，电磁兼容性好

26. 长时间没有使用屏体，屏体自动切入除湿模式，通过预热灯珠，蒸发掉灯珠内部湿气，使屏体从 10%到 100%亮度逐步显示，达到保护LED 灯效果

27. 支持3D数字梳状滤波和3D数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象；具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减等现象

28. 静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压|V|≤100V
	强力巨彩、HY3.9H

	2
	接收卡
	4/套
	1. 每套25个（1拖8）
2. 集成HUB75，无需再配转接板；

3. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；

4. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；

5. 可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；

6. 支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正；

7. 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；

8. 支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型；

9. 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；

10.  单卡支持16组RGB信号输出；

11.  支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256；
12. 支持DC 3.8V~5.5V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；
	

	3
	电源
	4/套
	1. 每套配50个（1拖4）

2. 工作温度 -25℃-+70℃ 

3. 低温启动特性 @-40℃ -25℃，220Vac 

4. 可以启动储存温度  -40℃-85℃

5. 工作湿度 20%RH-90%RH 

6. 储存湿度 10%RH-95%RH 

7. 散热方式  自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热

8. 输入：热机5分钟，带载40A

9. 可用最高海拔高度 Altitude 3000m

10. 物理尺寸 长 192±1mm*宽 82±1mm*高 30±1mm重量 0.36kg 输入端子 9.5mm-5P pitch terminal, L N FG 

11. 输出端子 9.5mm-6P pitch terminal, V+ V+ V+ V- V- V

12. 短路保护  可长期短路，消除短路后自动恢复工作过流保护  48~76A 故障消除后自动恢复工作

13. 额定输出电压 V1:+4.5Vdc

14. 额定输出电流范围 0～40.0A

15. 稳压精度  ±2%

16. 负载调整率  ±2%

17. 电压过冲 <5.0%

18. 启动时间  3Sec.

19. 纹波噪声 <200mV

20. 容性负载至少 5000uF
	

	4
	二合一处理器
	4/台
	1. 整机最大带载面积为130万像素，最宽带载4096像素，最高带载2560像素，支持同步输入画面缩放显示

2. 异步最大可输出1920×1200@60Hz画面，最宽4096像素，最高2560像素。

3. 可通过WiFi/LAN/4G模块（选配）接入网络，进行云集群管理

4. 支持同步输入显示或者异步播放显示，支持设置同异步优先级

5. 支持音频输出

6. 自带32G内存，用户可用25G存储容量，支持USB播放

7. 全面兼容常规同步控制系统节目管理及显示屏配置方式云服务安全可靠

8. 系统权限认证，支持数据通道加密

9. 多级权限管理，节目审核后发布

10. 播放内容实时监测，运行状态及时反馈

11. 各种传感器上屏，云检测和智能联动智能控制，管理方便

12. 支持U盘即插即播

13. 支持多屏同步播放（GPS同步、NTP同步）

14. 支持定时排程，支持局域网排程、互联网排程

15. 可配置为WiFi热点，支持PC、手机、Pad等智能终端进行管理

16. 支持运行环境温度、湿度、亮度等参数监测，自动调节显示屏亮度节目管理，操作简单

17. 支持多窗口，可自由设定窗口大小和位置，并支持窗口叠加

18. 支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、表格、时钟、流媒体、网页、天气等

19. 支持多节目页播放    
	

	5
	多功能卡
	4/台
	1.采用1路4pin、1路RJ11接口，用于连接播放盒
2.支持1路箱体门开关检测，用于检测箱体门的开关状态
3.支持2路电压检测接口，用于监测外部电压
4.支持3路继电器，用于显示屏电源开关控制
5.支持4路扩展传感器接口，实现外界环境监测功能
6.支持温度监控，通过板载或扩展传感器监测环境温度
7.支持亮度自动调节，根据光照度自动调节显示屏亮度（配合亮度传感器）
8.支持烟雾感应（配合烟雾传感器）
9.支持噪音监测（配合噪音传感器）
	

	6
	配电柜
	4/套
	1. 采用知名品牌电子元件
2. 分步逐级上电

3. 三相限流保护
4. 不锈钢箱体或加厚铁箱
	

	7
	屏体结构
	4/套
	1. 主框架：采用国标Q235镀锌钢板，厚度≥1.5mm，保证结构强度

2. 立柱：采用直径114mm镀锌钢管，壁厚≥3mm，埋地部分长度≥600mm，增强抗风稳定性

3. 框架表面需经热镀锌+静电喷塑双重处理，涂层厚度≥60μm

4. 所有部件采用防锈螺栓固定，连接件需做防锈密封处理

5. 需浇筑C25混凝土，地基尺寸≥600mm×600mm×800mm，确保整体抗风等级≥10级
	

	8
	旧瓶拆除
	4/项
	拆除现有拼接屏，并存放直指定地点
	

	9
	综合布线
	4/项
	对LED屏进行综合布线安装（甲方主电线网线引至屏体），安装调试测试
	



